# 模式二馬達控制板

# 使用與原理說明

| ### 狀態 硬體原型・未燒錄 |  | ### 版本 E 版 |  | ### 更新日期 2026 年 9 月 9 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 板體 | 25 × 24 mm，雙面 PCB，四組螺絲端子 |
| --- | --- |
| 電源 | 2 粒 AA 串聯；配 Tamiya 980112M FA-130 馬達 |
| 操作 | SW1 正轉 → SW2 反轉 → SW1 停止 → 鎖定 3 秒 |
| 內容 | 接線、操作邏輯、U1／U2、R／C、原理圖及銅線圖 |

# 1  接線前先認識電路板

E 版固定使用模式二，沒有 LED 和模式選擇跳線。四組綠色端子都用螺絲夾線；P5 的三個孔只供燒錄。以下以元件面朝上、S0 在上方為準。

圖 1　E 版元件正面。電池與馬達由右側進線；SW1、SW2 由下方進線。

| 接點與位置 | 第一條線 | 第二條線 |
| --- | --- | --- |
| P1 電池／右上 | 下方 1 腳 +：電池正極紅線 | 上方 2 腳 −：電池負極黑線 |
| P4 馬達／右側中下 | 下方 1 腳 M1／OUT1 | 上方 2 腳 M2／OUT2 |
| P2 SW1／左下 | 左側 1 腳：微動開關 NO | 右側 2 腳：微動開關 COM |
| P3 SW2／下方中間 | 左側 1 腳：微動開關 NO | 右側 2 腳：微動開關 COM |

只用 2 粒 AA 串聯。不要接 3 粒 AA、USB 5 V 或 9 V。馬達兩端都由 U2 控制，不能把其中一端固定接 GND。

目前套件沒有韌體，也未製造或實測；空白 U1 不會執行本說明書的模式二流程。

# 2  安裝電線與操作順序

### 先接線再放入電池

1. 取出電池盒內全部電池，把 S0 撥至關機。核對 P1 的 +／−，四組端子不能互換用途。

2. KF128-2.54 端子支援 AWG26–18 導線；電池及馬達建議用短 AWG22 銅線。剝去 5–6 mm 絕緣皮，鬆開螺絲後插線，鎖緊並輕拉確認。不要夾住絕緣皮或留下散開的銅絲。

3. 帶線微動開關只用 COM 與 NO。用萬用表確認放開時不導通、按下時導通；NC 不接。開關兩根線的紅黑色不代表電源正負極。

4. C4 是板外 100 nF 無極性陶瓷電容，焊在馬達兩個接點之間。接線後再檢查一次，才放入 2 粒 AA。

### 以下是完成燒錄後應執行的模式二

| 步驟 | 動作 | U1 狀態與馬達 |
| --- | --- | --- |
| ① 開機 | S0 接通電源 | 進入等待；IN1／IN2 = 00，馬達不受驅動 |
| ② 起動 | 按下並放開 SW1 | 記住「正轉」狀態；輸出 10，放開仍繼續轉 |
| ③ 返回 | 按下並放開 SW2 | 改為「反轉」狀態；輸出 01 |
| ④ 停止 | 再次按下 SW1 | 輸出 00，馬達自由滑行停止 |
| ⑤ 等候 | 保持停止 3 秒 | 忽略 SW1／SW2，之後回到等待狀態 |

沒有 LED 提示，操作時看馬達及機械裝置的動作。若方向與機構需要相反，先取出電池，再交換 P4 的兩條線。

韌體尚待編寫：其他按鍵順序、同時按下、反轉前的過渡時間，以及堵轉和低電壓處理仍要定義。按住開關不應重複觸發，須加入去彈跳和按下事件判斷。

# 3  U1 如何決定下一步

U1 是 ATtiny202 微控制器，負責讀取兩個開關、記住目前步驟和計算 3 秒。這些規則必須先寫成程式並燒錄進 U1；單靠焊好零件不會自動得到模式二。

### 一個按鍵訊號怎樣走到 U1

SW1 放開時，U1 啟用的內置上拉電阻把 PA6 拉到高電位，讀作 1。SW1 壓下時，NO 與 COM 接通，PA6 經 P2 接到 GND，讀作 0。SW2 與 PA7 的讀法相同。

因此「按下」是低電位，不是高電位。微動開關只傳送小電流訊號；馬達電流不經過微動開關或 U1。

| U1 實體腳位 | 名稱 | 本板用途 |
| --- | --- | --- |
| 1／8 | VDD／GND | 分別接 VBAT 供電與共同負極 |
| 2 | PA6 | SW1 輸入，程式啟用內置上拉 |
| 3 | PA7 | SW2 輸入，程式啟用內置上拉 |
| 4 | PA1 | 送到 U2 的 IN1 |
| 5 | PA2 | 送到 U2 的 IN2 |
| 6 | PA0／UPDI | 經 P5 燒錄程式 |
| 7 | PA3／ADC | 讀取 ISENSE 電壓；相關保護邏輯尚未實作 |

### 為甚麼放開 SW1 後馬達仍然轉

U1 會保存「等待／正轉／反轉／鎖定」其中一個狀態。開關只用來改變狀態；放開開關不等於停止。到了反轉狀態，再按 SW1 才會進入停止和 3 秒鎖定。

### 去彈跳與計時不是由電容 C3 決定

機械接點壓下的一瞬間可能快速通斷數次，程式要先確認訊號穩定，再當作一次按下。3 秒也是由 U1 的計時器和程式決定；更改 C1、C2 或 C3 不會直接改變這 3 秒。

程式時鐘須符合供電電壓規格，本版以不高於 5 MHz 為目標。開機首先設定 IN1 = 0、IN2 = 0。

# 4  U2 如何令馬達正轉和反轉

U2 是 DRV8213DSGR 馬達驅動器，內部有 H 橋，可以交換加在馬達兩端的電壓方向。U1 只送 IN1、IN2 兩個控制訊號，U2 才負責馬達電流。

| IN1／IN2 | OUT1／OUT2 | 馬達行為 |
| --- | --- | --- |
| 0／0 | 兩端均高阻抗 High-Z | 自由滑行；停止驅動，延遲後 U2 自動休眠 |
| 1／0 | OUT1 高、OUT2 低 | 定義為正轉，電流由 OUT1 經馬達流向 OUT2 |
| 0／1 | OUT1 低、OUT2 高 | 定義為反轉，電流方向相反 |
| 1／1 | 兩端均低 | 電氣煞車；本模式二停止指令未採用此狀態 |

表中的 1／0 表示邏輯高／低電位，不是 1 V／0 V。實際馬達轉向取決於 P4 接線及機械安裝；「正轉」不代表固定順時針。

### 正轉時的主要供電路徑

電池正極 → Q1 → VBAT → U2 → OUT1 → 馬達 → OUT2 → U2 → GND → 電池負極

反轉時由 U2 交換 OUT1、OUT2 的高低電位。00 停止會讓馬達靠摩擦和負載慢慢停下，不能當作立即鎖住轉軸。

### R1 把電流訊號轉成電壓並設定限流

U2 的 IPROPI 輸出與馬達電流相關的小電流；R1 接在 IPROPI 與 GND 之間，把它變成 ISENSE 電壓，並讓 U2 設定限流門檻。R1 並沒有串在馬達主電流路徑上。

GAINSEL 接 GND；依 TI 資料表，標稱比例為 205 µA/A，DSG 內部參考為 0.510 V。因此 R1 = 1.24 kΩ 對應的標稱限流約 2.006 A。

限流是原型設定，並非整板可持續輸出 2 A 的保證，也不是堵轉自動停機。這顆 8 腳 DSG 版本沒有 16 腳 RTE 版本的獨立堵轉偵測功能。不要長時間卡住馬達測試。

資料依據　TI DRV8213 資料表：表 8-2 與電流感測章節

# 5  小電源開關與電阻值

S0 是薄型滑動開關，只切換 Q1 的閘極訊號。Q1 是 P 通道 MOSFET，負責接通電池與整板之間的主要電流，所以 S0 可以做得很小。

| 部分 | 接法與數值 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| Q1 | DMP2035U-7；1=Gate、2=Source、3=Drain | Source 接 BATT+；Drain 輸出 VBAT |
| S0 關機 | 1–2 接通 | Gate 經 R2 接近 Source 電位，Q1 關斷 |
| S0 開機 | 2–3 接通 | Gate 被拉向 GND，Q1 導通 |
| R2 | 1 kΩ，1%，0603 | 限制閘極切換瞬間電流，並非馬達限流 |
| R3 | 100 kΩ，1%，0603 | 把 Gate 拉回 Source，開關換檔間隙預設關機 |

### 電阻先看用途才選數值

R1 按 U2 的原廠限流公式選值；R2 依開關可承受的瞬間閘極電流選值；R3 要能可靠拉回閘極，同時避免持續浪費太多電。它們不能因為外觀相同就互換。

R1 = 0.510 V ÷（205 µA/A × 2 A）≈ 1.244 kΩ，採用標準值 1.24 kΩ、1%。IC 與電阻誤差會令實際門檻偏移。

R2 = 1 kΩ 時，以 3.3 V 估算的初始電流約 3.3 V ÷ 1,000 Ω = 3.3 mA，低於指定 S0 的 50 mA 額定。

開機後 R2、R3 形成 101 kΩ 支路；3 V 下電流約 29.7 µA，Q1 的 Gate 比 Source 低約 2.97 V。

### 關掉 S0 不等於完全隔離所有電源

Q1 不是反接保護，也不是雙向隔離開關。若燒錄器由 P5 供電，電流可經 Q1 的本體二極體回流到電池端，必須先取出電池盒內全部電池，不能只關 S0。

Q1 資料表　Diodes DMP2035U

# 6  電容與讀圖符號

| 元件 | 數值與位置 | 為甚麼需要 |
| --- | --- | --- |
| C1 | 100 nF／16 V X7R，靠近 U1 | 供應晶片短促的電流需求，減少電源高頻干擾 |
| C2 | 100 nF／16 V X7R，靠近 U2 | 在驅動器旁作局部去耦，連線要短 |
| C3 | 100 µF／6.3 V，有極性，板上 | 儲備電荷，減少馬達啟動時的供電波動；容量仍需實測 |
| C4 | 100 nF，無極性，耐壓至少 10 V，板外 | 直接焊在馬達兩端，抑制電刷產生的雜訊 |

C3 正極接 VBAT，負極接 GND，裝反可能損壞。C1、C2、C4 是無極性陶瓷電容。100 nF = 0.1 µF；100 µF 的容量是它的 1,000 倍。

### 容量並非越大越好

先用 IC 原廠建議的去耦值，再看馬達、電池、導線及容許壓降。粗略估算可用 C ≈ I × Δt ÷ ΔV，但它只估計電容短暫供電的部分，未包括電池與導線阻抗。

例如額外 0.2 A 持續 0.1 ms，若容許下降 0.2 V，粗算需要 100 µF。這只是教學例子，不是本板量測結果；C3 的 100 µF 仍是原型初值。

### 原理圖上的名字怎樣看

| 記號 | 讀法 | 在本板的例子 |
| --- | --- | --- |
| U／Q／R／C／P／S | IC／電晶體／電阻／電容／接點／開關 | U1 是位號；旁邊的 2 才是實體腳位編號 |
| BATT+／VBAT | 開關前／開關後的正電源 | Q1 把 BATT+ 接通到 VBAT |
| GND | 共同參考電位和回流路徑 | 接電池負極，並非建築物的保護接地 |
| 同名標籤 | 同一個電氣網絡，不必畫長線連起 | U1 的 SW1 與 P2 的 SW1 相連 |
| 交點圓點／#FLG | 圓點代表相連；#FLG 是檢查標記 | 線條交叉不能只憑接近判定；#FLG 不需購買 |

# 7  完整原理圖

圖 2　由 E 版 KiCad 原理圖直接輸出。附圖包另含可放大的原始向量 PDF。

### 依照電源、訊號、輸出的次序閱讀

上方：P1 → S0／R2／R3／Q1 是供電控制；C1、C2、C3 接在 VBAT 與 GND 之間。

中間：P2／P3 把開關訊號送入 U1；U1 的 IN1／IN2 送至 U2；U2 由 P4 接馬達。ISENSE 把電流感測電壓送回 U1。

下方：S1、S2 是板外微動開關；M1 是板外馬達；C4 也在馬達上。P5 是燒錄孔。原理圖上的相對位置不等於 PCB 上的實際位置。

讀細小腳位時，請放大電子文件，或開啟附圖包內的「完整原理圖.pdf」。圖面是實際電路資料，不是實物拍攝照片。

# 8  PCB 正面銅線佈局

圖 3　F.Cu 正面銅層與正面絲印。元件面朝向讀者，S0 在上方。

紅色都是銅，包括狹長走線、焊盤及大片 GND 鋪銅；白色間隙是銅之間的隔離區，不是電線。淺黃色是元件名稱與外框絲印，不導電。

有孔的焊盤讓端子焊腳穿過；較小的鍍通孔可把正、反面銅層相連。不是每個圓孔都屬同一網絡，必須對照原理圖或 KiCad 網絡高亮。

實際板體 25 × 24 mm；圖片已放大，不能量圖決定尺寸。所有元件裝在正面，綠色防焊層會覆蓋大部分銅線。

# 9  PCB 背面銅線佈局

圖 4　B.Cu 背面銅層與背面絲印，已鏡像成從背面觀看的方向。

藍色都是背面銅，白色為隔離區。圖中的電池端子在左上，是因為把板翻面；正面接線圖中的電池仍在右上。不要把兩種視角的位置直接混用。

較寬的線用於電池與馬達電流，較細的線傳送控制訊號。大片 GND 鋪銅提供回流與散熱；走線只出現在其中一面時，可能經鍍通孔換到另一面。

本板是雙面 FR-4、厚 1.6 mm、銅厚 1 oz。這些 KiCad 圖是佈局預覽；製造仍須使用 E 版的 Gerber 與鑽孔檔。

# 10  交給賣家燒錄與首次驗證

目前只有硬體設計，沒有可交給賣家燒錄的 HEX 檔。先完成模式二韌體與測試，再把程式檔、晶片設定及操作驗收要求一起交給賣家；PCBA 焊接服務不一定包括代燒錄。

| 項目 | 需要交代的內容 | 目前狀態 |
| --- | --- | --- |
| 燒錄晶片 | ATtiny202-SSNR，使用 UPDI；U2 不需燒程式 | U1 韌體尚未提供 |
| P5 腳位 | 正面左至右：1 VBAT、2 UPDI、3 GND | 三個 2.54 mm 間距孔，可不裝排針 |
| 供電方式 | 燒錄器供電時取出全部 AA；只選一個供電來源 | 不能只關 S0 |
| 功能驗收 | 開機停止；SW1→正轉、SW2→反轉、SW1→停止；鎖定 3 秒 | 須燒錄後實測 |

### 第一次上電要確認甚麼

先檢查電池極性、C3 方向、端子夾線與焊接短路。U2 是底部接點 WSON，中央散熱焊盤也必須焊好，宜由有相應工藝的裝配廠處理。

燒錄後先作空載操作，再接實際機構測試啟動、反轉、停止及溫升。若異常發熱或馬達卡住，立即關機並取出電池。約 2 A 限流不能代替堵轉停機策略。

E 版記錄：已啟用的 ERC／DRC 規則均為 0 問題，未接線與原理圖一致性問題為 0。這是設計檢查，不能證明實際電源、散熱或程式已正常。

3D 預覽使用通用及尺寸外形模型；S0、U2 和端子細節為示意，未用於精密外殼干涉驗證。本板尚未製造、焊接、燒錄或實機測試。

### 資料來源與圖面

Microchip ATtiny202 資料表與腳位

TI DRV8213 資料表與 H 橋邏輯

KEFA KF128-2.54 原廠端子圖面

SHOU HAN MSK12C02 原廠開關圖面

Panasonic C3 規格　EEEFK0J101UR

Tamiya 980112M 馬達規格

Use footnotes for definitions, assumptions, or terms that need precision without interrupting the main narrative.